产品保修卡（另外附有保修卡）

产品型号：           出厂名称：

| 用户名字 |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购机商店 |  |  |  | 购买日期 |  |
| 检修日期 | 故障描述 |  | 解决措施 |  | 维修人员 |

说明：以上各项空白必须如实填写、盖章，否则恕不保修。

保修条款：

- 保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据此保修条款的内容，出示本保修卡和购机票样（复印件），在指定的服务中心或生产厂家享受无偿维修服务。

2、在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务：

1）未能出示有效保修卡；

2）在运输、搬卸中造成的故障、损伤；

3）由于未执照使用说明而造成的故障、损伤；

4）未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；

5）因使用非本厂认可或非本厂配套的控制系列而造成的故障；

3、本保修卡请妥善保管，遗失不补。

260W电脑摇头灯（纯光束）

使

用

说

明

书

ZY-SP260

网址：www.gz-zeya.com

广州领阳灯光科技有限公司

全国统一服务热线：020-36007846，020-86401022

公司地址:广州市白云区石井镇滘心村太平里南街10号

简 介

首先感谢您选择我公司的舞台灯光，它具有功能全面、强大的，智能化的灯光效果。请打开您购买的包装，确认有无因运输而引起的损坏。如果有，请您立即向当地的经销商或我司咨询且暂时不要操作这台灯。

一、 通道表

| 通道 | 通道模式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通道值 | 功能 |
| 1 | 0----255 | X轴 |
| 2 | 0----255 | Y轴 |
| 3 | 0----255 | X轴微调 |
| 4 | 0----255 | Y轴微调 |
| 5 | 0----255 | X Y速度 |
| 6 | 0----255 | 雾化+六彩 |
| 7 | 0----255 | 频闪 |
| 8 | 0----255 | 开关 |
| 9 | 0----255 | 色盘 |
| 10 | 0----255 | 半色 |
| 11 | 0----255 | 固定图案 |
| 12 | 0----255 | 图案抖动 |
| 13 | 0----255 | 调焦 |
| 14 | 0----255 | 24+18+8棱镜+转动 |
| 15 | 0----255 | 24+18+8棱镜+转动 |
| 16 | 100-105灭泡,200-205开泡255复位 | 开关泡复位 |

二、安装/更换灯泡：

松开盖板上的四颗螺丝，打开在灯头后面板的小后盖（参看图例），轻轻地拉出灯泡。如果要换灯的话，把旧灯泡从灯座中拿出，把新灯放入灯座。

在电压比规定电压高时不要安装灯泡！因为这样的话灯泡会产生高温，这是灯具设计所不能承受的。

因为不遵守规定而导致的损坏不在保修范围之内，请遵守灯泡制造商的通知！在安装中不要用裸手直接碰玻璃泡。确认灯泡在灯座中已装紧。重新装入灯泡及底座，再上紧4颗螺丝。

三、安装需注意

操作人员必须确认在验收检测期内每四年应由专家检查相关安全设备与机器技术安装。

操作人员必须确认每年应由熟练技术人员检查相关安全设备与机器技术安装。

下面几点在检查时必须要注意：

1、所有供安装设备使用的螺丝必须上紧且无腐蚀。

2、在机箱外壳、安装处、安装点（天花，悬挂处，脚手架）没有任何损坏。

3、机械移动部分如轮桥，洞眼和其他部分不应有磨损的痕迹（特别是擦伤或损伤）且不应转动不平衡。

4、电源线不应有损伤，金属疲劳（例如多孔线）或沉积物。必须由经验丰富的安装人员依不同安装地点和使用给予附加指导。安全隐患必须消除。

希望您能严格按照使用手册的指导正确使用，感谢您的支持。